Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	2

2. Probléma vizsgálata	3

3. Vizsgált környezeti tényezők	4

3.1 Fény	4

3.2 Talaj nedvesség szintje	4

3.3 Hőmérséklet	5

3.4 Páratartalom	5

4. Szenzorok	6

4.1 Talajnedvesség érzékelő – SOILCAP-V12	6

4.2 Hőmérséklet és páratartalom érzékelő – DHT22-M	6

4.3 Fényellenállás – DS5-5528-LDR	7

4.4 Környezeti fényérzékelő – BH1750FVI-I2C-WO	7

4.5 LCD kijelző – KC-1602-GB	7

5. Megvalósítás	8

5.1 Szenzorok összekötése Arduinoval	8

Irodalomjegyzék	9

1. Bevezetés

Szakdolgozatom témáját sajátmindennapjaim ihlették. Mint sok más ember, én is előszeretettel veszem körül magamat különböző szobanövényekkel, ezzel becsempészve egy darabka természetet a házba. Mint előttem sokan mások, én is beleütköztem a következő égető problémába: Hogyan tartsam hosszú távon életben zöld lakótársaimat?

A szakdolgozatom elkészítésével kitűzött célom egy egyszerű, de hatékony és letisztult okos virágcserép megvalósítása, melynek segítségével mérhetővé válnak a vizsgált növény létfontosságú életkörülményei. Az okos cserép könnyen nyomonkövethetővé tenné a növény állapotát, ezáltal megkönnyítve az arról való gondolkodást olyanok számára is, akik egyáltalán nem jártasak a növény gondozásban.

Nem meglepő, hogy ilyen intelligens cserepek már léteznek a piacon, viszont ezek általában véve kifejezetten drágák, használatukhoz vagy szükséges egy mobilos alkalmazás letöltése, vagy távolról egyáltalán nem adnak lehetőséget a növény állapotának megfigyelésére. Otthon sokan maguknak is szereltek össze növény-megfigyelő rendszereket, ezekből viszont sokszor hiányzik a letisztult kinézet és az alapos kutatómunka, ami indokolja a kiválasztott érzékelők használatát. Ebben a szakdolgozatban megkísérelem kijavítani ezen készülékek hibáit, emellett pedig orvosolni esetleges hiányosságaikat.

2. Probléma vizsgálata

3. Vizsgált környezeti tényezők

Egy okos virágcserép megtervezése előtt fontos átgondolni, hogy milyen adatokat érdemes megfigyelni, melyek azok a kulcsfontosságú környezeti tényezők, amelyek egy növény növekedését, egészséges fejlődését befolyásolják. Én a következő adatok megfigyelése mellett döntöttem: a föld nedvesség szintje, a növényt ért fény intenztása és napi mennyisége, a környezet hőmérséklete és páratartalma. A következőkben kifejtem miért ezekre a tényezőkre esett a választásom.

3.1 Fény

Minden növény növekedéséhez létfontosságú a napi megfelelő mennyiségű napfény, melyre a fotoszintézis miatt van szükségük. A fotoszintézis az a folyamat, melynek során egy növény a napfény energiáját felhasználva a levegőből felvett szén-dioxidból és a vízből felvett szervetlen tápelemekből szerves tápanyagot, cukrot állít magának elő. Elegendő napfény nélkül a növények nem képesek elég klorofilt termelni, ami a növények zölt színéért felelős, ezért elsárgulhatnak. Leeshetnek a leveleik és elfőfordulhat, hogy virágot sem hoznak. Ezzel ellentétben a túl sok vagy túl intenzív napfény érte növények levelei kifakulhatnak vagy akár meg is perzselődhetnek. (Weisenhorn & Hoidal, 2024)

3.2 Talaj nedvesség szintje

Minden növény számára már a növekedése legelejétől kezdve elengedhetetlen a víz, hiszen a magnak szüksége van rá, hogy ki tudjon hajtani. A víz, amit a növény a gyökereiken keresztül a talajból szív fel szükséges a már fent megemlített fotoszintézis folyamatához, mivel az nélkülözhetetlen tápelemeket nyer ki belőle. Azért is fontos az elegendő vízmennyiség biztosítása növényeink számára, mert a hőháztartásuk szabályozására is vizet használnak fel. A leveleiken keresztül párologtatják el a vízet, ezzel megakadályzva a növény túlmelegedését. A fotoszintézis során előállított cukrot is vízben oldják fel, így jutattva el a tápanyagot a növény minden részébe. Az a növény, amelyik nem jut elegendő vízhez először bebarnul, levelei felgöndörödnek végül pedig meghal. A túlöntözésnek is megvannak a veszélyei. A túl sok nedvesség csökkenti a talajban lévő oxigén mennyiségét, ami káros hatással van a gyökerekre, akár képtelenné is teheti a növényt víz felvételére. (Richmond, 2021) (Clement & Malinoski, 2023)

3.3 Hőmérséklet

A környező hőmérséklet befolyással van a legtöbb növényi folyamatra, köztük a fotoszintézisre, a párologtatásra, a légzésre, a csírázásra és a virágzásra. Ha egy növény huzamosabb ideig a szükségesnél magasabb hőmérsékletnek van kitéve, a légzésének mértéke meghaladhatja a fotoszintézisét, ezzel a tápanyagát gyorsabban égeti el, mint ahogyan megtermeli, megakadályozva a növekedést. A túl alacsony hőmérséklet a fotoszintézis lelassulását eredményezheti, ami pedig a növény termését befolyásolhatja negatívan (például kevesebb gyümölcsöt hoz). (VanDerZanden, 2024)

3.4 Páratartalom

A levegő túl magas páratartalma akadályozhatja a növények párologtatását, de akár a gyökerein keresztüli vízfelvételt is, ami hosszú távon a növény elrohadásához vezethet. Az alacsony relatív páratartalom és meleg hőmérséklet együttese növeli a párologtatás mértékét, emiatt a növénynek több vízre és tápanyagra van szüksége. (Polygon – Blog – Temporary Climate Solutions)

4. Szenzorok

Most, hogy már tudjuk milyen adatokra lesz szükségünk, hogy növényünk számára a legmegfelelőbb életkörülményeket biztosítsuk, el kell döntenünk milyen szenzorok segítségével mérjük őket. A választás során figyelembe vettem az eszközök árát, pontosságát és mérési tartományát. A következőkben bővebben kifejtem melyikre pontosan miért esett a választásom.

4.1 Talajnedvesség érzékelő – SOILCAP-V12

A talaj nedvességének mérésére többféle szenzor létezik, köztük az ellenállásmérő szonda (resistance probe), a TDR szonda, a neutron szonda és a kapacitív érzékelő. Én ez utóbbit választottam, mivel a segítségével lehetséges a folyamatos mérés, üzembe helyezése viszonylag egyszerű, működéséhez kevés energiára van csak szükség, az ára viszonylag alacsony és talaj-specifikus beállítások mellett pontos adatokkal szolgál. Működési elve a következő: „a kapacitív érzékelő a talajt kondenzátor elemként használja és attól függően, hogy az mennyi töltést képes tárolni, határozza meg a talaj víztartalmát.” (Campbell, és mtsai.)

4.2 Hőmérséklet és páratartalom érzékelő – DHT22-M

Erre a viszonylag egyszerű eszközre azért esett a választásom, mert a kitűzött célnak ez is tökéletesen megfelel. A szobanövények nevükből is adódóan nincsenek extrém hőmérsékleti körülményeknek kitéve, tehát a -20-tól 60 °C közötti mérési terjedelem teljesen megfelel, ahogy a +-2 °C-os pontosság is elfogadható, hiszen az általam figyelembe vett szobanővények hőmérsékletigénye minden esetben egy legalább 5 °C-os tartományban mozog. A páratartalom mérési tartomány, amire a szenzor képes 20-tól 95%-ig terjed, 2%-os pontossággal. Az általam figyelembe vett listában a legalacsonyabb elfogadható relatív páratartalom 30%, míg a legmagasabb 85%, mindkettő kényelmesen a műzer mérési tartományán belülre esik és a növények mindegyikének van egy legalább 10%-os ideális páratartalom tartománya. (Goyal, 2021)

4.3 Fényellenállás – DS5-5528-LDR

Erre a kis egyszerű fényellenállásra azért van szükség, hogy megnézhessük egy nap alatt hány órányi napsütés éri a növényt, tehát elég, ha azt tudjuk vele érzékelni, hogy a környetei fény erőssége elért-e egy bizonyos (mérésekkel meghatározott) határértéket, és hogy a nap során mennyi ideig volt a fény erőssége efölött a határérték fölött.

4.4 Környezeti fényérzékelő – BH1750FVI-I2C-WO

A növények fényigényének intenzitása megközelítőleg 500 és 20.000 lux között mozog, ezért ez a fényérzékelő tökéletesen megfelel, hiszen 1-től egészen 65.535 luxig képes a fény erősségének mérésére. A pontossága +-20%, ami ugyan nem tűnik túl precíznek, a célnak megfelel, mivel az elfogadható fényerősség viszonylag széles skálán mozog. (Robinson, 2023)

4.5 LCD kijelző – KC-1602-GB

Annak érdekében, hogy a növényünk aktuális állapotát az erre a célra készített weblap nélkül is leolvashassuk, az okos cserép részeként hozzáadásra kerül eg egyszerű LCD kijelző, amin a legfrissebben mért adatok kerülnek kiírásra.

5. Megvalósítás

5.1 Szenzorok összekötése Arduinoval

Az okos virágcserép elkészítésének ezen szakasza egyszerűnek bizonyosult. Az Arduino készülék, amit a projekthez használok egy Arduino Uno R4 Wifi, ami többek között tartalmaz egy beépített Bluetooth, illetve WiFi modult.

Irodalomjegyzék

Clement, D., & Malinoski, M. K. (2023. 03 13). Overwatered Indoor Plants. Forrás: extension.umd.edu: https://extension.umd.edu/resource/overwatered-indoor-plants/

Richmond, J. (2021. 03 01). How Plants Use Water. Forrás: extension.wvu.edu: https://extension.wvu.edu/lawn-gardening-pests/news/2021/03/01/how-plants-use-water

Weisenhorn, J., & Hoidal, N. (2024). Lighting for indoor plants and starting seeds. Forrás: extension.umn.edu: https://extension.umn.edu/planting-and-growing-guides/lighting-indoor-plants